调研目录
	序号
	项目名称 
	规格
	单位
	数量

	1
	红外半球摄像机
	1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440
2.靶面尺寸为1/2.7英寸
3.信噪比不小于55dB。
4.支持红外补光，有效补光距离达到30m
5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
7.需支持IP66防尘防水。
	台
	15

	2
	电梯摄像机
	电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005lx，尺寸不大于φ120*70mm；
 2. 内置ToF传感器，支持视频遮挡检测，可设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
3. 支持电梯内危险物品检测功能，当检测到煤气罐、电瓶进入电梯内时，可触发声光报警、上传中心、上传云服务器、上传FTP/SD卡/NAS、发送邮件、联动报警输出；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
4. 支持电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）

 5. 检测到电瓶车车身的≥30%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警，自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
6. 支持持续报警输出功能，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
 7. 支持多边形人数检测区域，可实时统计区域中人员数量及位置，支持在预览画面上实时显示统计人数，支持将检测结果定时上传；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
8. 支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08。
	台
	4

	3
	红外枪型摄像机
	1.支持输出图像分辨率不低于2560×1440
2.靶面尺寸为1/2.7英寸
3.信噪比不小于55dB。
4.支持红外补光，有效补光距离达到30m
5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作
6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
7.需支持IP66防尘防水。
	台
	29

	4
	红外球型摄像机
	1.视频分辨率主码流不低于2560X1440
2.光学变倍不小于23倍
3.靶面尺寸不低于1/2.8英寸
4.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；
5.支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。
6.可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能
7.具有H.264、H.265、MJPEG设置选项（公安部检验报告证明）
8.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
9.红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。
10.设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
	台
	1

	5
	摄像机支架
	配套
	个
	17

	6
	电源
	12V2A
	个
	24

	7
	电梯监控无线网桥
	200米 2.4GHZ
	对
	4

	8
	防水箱
	镀锌钢板喷塑厚1.2mm；含空气开关，漏电保护器，电源插座等；
	个
	3

	9
	存储服务器
	1.标配1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
2.单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
3.可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
4.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
5.RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
6.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
7.可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。
8.可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
9.应能预录报警触发前1-40min的视频录像。
10.当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
11.通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。
12.管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。
13.支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
	台
	1

	10
	服务器硬盘
	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：10.4W
缓存：256MB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000 
	个
	34

	11
	交换机
	8千兆电+2个千兆光
	台
	3

	12
	光模块
	千兆单模单芯
	个
	6

	13
	光纤收发器
	千兆
	对
	2

	14
	终端盒
	FC满配
	个
	3

	15
	终端盒
	FC满配
	个
	1

	16
	光纤
	
	米
	400

	17
	电源线
	
	米
	500

	18
	网线
	
	米
	1780

	19
	辅材及安装
	含PVC管、水晶头、光纤跳线、电源插板等
	项
	1

	注：监控录像时间通过增加存储服务器和监控硬盘实现90天持续录像,麻醉药品监控系统录像需保存时间为180天。




[image: image1.emf]美姑县人民医院监控系统升级改造清单报价表（方案一）

序号 项目名称  品牌 型号 规格 单位 数量 单价 合价

1 5850

2 3600

3 11310

4 2900

5 510

6 480

7 1600

8 300

9 1980

10 1560

11 510

12 300

13 150

14 3 1200

15 1900

16 3 5340

17 26000 26000

18

红外半球摄像机 海康威视

DS-2CD2345JDY5-

YLZ

台 15 390

电梯摄像机 海康威视

DS-2CD2546JDY3-

ITS/YLZ

台 4 900

红外枪型摄像机 海康威视

DS-2CD2245JDY8-

YLZ

台 29 390

红外球型摄像机 海康威视

DS-2DE7423JDY-

YLZ(J) 

台 1 2900

摄像机支架 海康威视 DS-1212ZJ 个 17 30

电源 小耳朵 STD-TM24-12 个 24 20

电梯监控无线网桥 腾达 D2 对 4 400

防水箱 星盾 400*300*200mm 个 3 100

交换机 海康威视 DS-3E1510P-S 8千兆电+2个千兆光 台 3 660

光模块 海康威视 1.25G-20-1310-E 个 6 260

光纤收发器 海康威视 3D501T/R 对 2 255

终端盒 4口 个 3 100

终端盒 8口 个 1 150

海康威视

1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440

2.靶面尺寸为1/2.7英寸

1. 电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩

色最低照度≤0.005lx，尺寸不大于φ120*70mm；

1.支持输出图像分辨率不低于2560×1440

2.靶面尺寸为1/2.7英寸

1.视频分辨率主码流不低于2560X1440

2.光学变倍不小于23倍

配套

12V2A

200米 2.4GHZ

镀锌钢板喷塑厚1.2mm；含空气开关，漏电保护器，电源插座等；

千兆单模单芯

千兆

FC满配

FC满配

烽火

烽火

光纤 烽火 8芯室外单模 米 400

电源线 RVV2*1.0 米 500 3.8

网线 海康威视 CAT6 米 1780

辅材及安装 配套 项 1

含PVC管、水晶头、光纤跳线、电源插板等

总价（含税13%） 65490 




_1234567890.xls
监控系统

		美姑县人民医院监控系统升级改造清单报价表（方案一）

		序号		项目名称		品牌		型号		规格		单位		数量		单价		合价				1.6				京东价		链接

		1		红外半球摄像机		海康威视		DS-2CD2345JDY5-YLZ		1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440
2.靶面尺寸为1/2.7英寸
3.信噪比不小于55dB。
4.支持红外补光，有效补光距离达到30m
5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
7.需支持IP66防尘防水。		台		15		390		5850		225		360		3375

		2		电梯摄像机		海康威视		DS-2CD2546JDY3-ITS/YLZ		1. 电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005lx，尺寸不大于φ120*70mm；
▲ 2. 内置ToF传感器，支持视频遮挡检测，可设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
▲ 3. 支持电梯内危险物品检测功能，当检测到煤气罐、电瓶进入电梯内时，可触发声光报警、上传中心、上传云服务器、上传FTP/SD卡/NAS、发送邮件、联动报警输出；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
▲ 4. 支持电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
▲ 5. 检测到电瓶车车身的≥30%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警，自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
▲ 6. 支持持续报警输出功能，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
▲ 7. 支持多边形人数检测区域，可实时统计区域中人员数量及位置，支持在预览画面上实时显示统计人数，支持将检测结果定时上传；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
8. 支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08。		台		4		900		3600		380		608		1520

		3		红外枪型摄像机		海康威视		DS-2CD2245JDY8-YLZ		1.支持输出图像分辨率不低于2560×1440
2.靶面尺寸为1/2.7英寸
3.信噪比不小于55dB。
4.支持红外补光，有效补光距离达到30m
5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作
6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
7.需支持IP66防尘防水。		台		29		390		11310		225		360		6525

		4		红外球型摄像机		海康威视		DS-2DE7423JDY-YLZ(J)		1.视频分辨率主码流不低于2560X1440
2.光学变倍不小于23倍
3.靶面尺寸不低于1/2.8英寸
4.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；
5.支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。
6.可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能
7.具有H.264、H.265、MJPEG设置选项（公安部检验报告证明）
8.▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）
9.红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。
10.▲设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）		台		1		2900		2900		1775		2840		1775

		5		摄像机支架		海康威视		DS-1212ZJ		配套		个		17		30		510		6		9.6		102		18		海康同款DS-1212ZJ 监视摄影机支架 壁装支架 枪机全铝支架【图片 价格 品牌 报价】-京东

		6		电源		小耳朵		STD-TM24-12		12V2A		个		24		20		480		14		22.4		336		15		小耳朵监控电源适配器室外防雨 DC12V2A 安防监控摄像头变压器直流开关电源白色 STD-TM24-12C【DC12V2A】插头款【图片 价格 品牌 报价】-京东

		7		电梯监控无线网桥		腾达		D2		200米 2.4GHZ		对		4		400		1600		165		264		660		139		【腾达（Tenda）D2】腾达2.4GHz专业电梯监控无线网桥套装WiFi6无线网络传输 DC/POE双供电 D2套装【行情 报价 价格 评测】-京东

		8		防水箱		星盾		400*300*200mm		镀锌钢板喷塑厚1.2mm；含空气开关，漏电保护器，电源插座等；		个		3		100		300		72		115.2		216

		9		交换机		海康威视		DS-3E1510P-S		8千兆电+2个千兆光		台		3		660		1980		415		664		1245		570		https://item.jd.com/10203903394848.html?spmTag=YTAyNDAuYjAwMjQ5My5jMDAwMDQwMjcuMSUyM3NrdV9jYXJk&pcdk=uwYYNjCl-WpjcTcL8J4R1OAeS3LOnTxjnIV6atET3AN-ionIacX3TDBBNGXY4sYM.rQ4a.tlbT

		10		光模块		海康威视		1.25G-20-1310-E		千兆单模单芯		个		6		260		1560		35		56		210		212		https://item.jd.com/10184957098506.html?spmTag=YTAyNDAuYjAwMjQ5My5jMDAwMDQwMjcuMSUyM3NrdV9jYXJk&pcdk=SkcKyaCcWNfb_GVI8L7P60CcbNe22-4sq6f0rUDaz0vWYklxvF1eJ7lWvqeC7itQ.rQ4a.tlbT

		11		光纤收发器		海康威视		3D501T/R		千兆		对		2		255		510		212		339.2		424		212		海康威视（HIKVISION）光纤收发器单模单纤网络监控光电转换器SC接口 千兆3公里丨3D501T/R-3E(SC) 发送端+接收端一对【图片 价格 品牌 报价】-京东

		12		终端盒		烽火		4口		FC满配		个		3		100		300		12		19.2		36		85		烽火 烽火 光纤终端盒 尾纤光缆熔接盒SC/FC/LC接口通用光纤续接盘配线架 FC单模满配4芯-4口【图片 价格 品牌 报价】-京东

		13		终端盒		烽火		8口		FC满配		个		1		150		150		22		35.2		22		125		烽火 烽火 光纤终端盒 尾纤光缆熔接盒SC/FC/LC接口通用光纤续接盘配线架 FC单模满配8芯-8口【图片 价格 品牌 报价】-京东

		14		光纤		烽火		8芯室外单模				米		400		3		1200		0.8		1.28		320		3.1		https://item.jd.com/100016846186.html#switch-sku

		15		电源线		海康威视		RVV2*1.0				米		500		3.8		1900		2.4		3.84		1200		3.8		海康威视（HIKVISION）电源线RVV2×1.0/0.5/1.5/2.5国标无氧铜信议价 RVV2*1.0 【200米】【图片 价格 品牌 报价】-京东

		16		网线		海康威视		CAT6				米		1780		3		5340		2.1		3.36		3738		882		【海康威视DS-1LN6-UE】海康威视（HIKVISION）DS-1LN6-UE六类网线千兆工程级无氧铜箱线CAT6高速网络非屏蔽双绞线305米/箱【行情 报价 价格 评测】-京东

		17		辅材及安装				配套		含PVC管、水晶头、光纤跳线、电源插板等		项		1		26000		26000		1000		1600		1000

		18		总价（含税13%）										65490						运输

																				施工				15000

																				管理				2620

																				提成				1965

																				税金				6466

																				成本				48754

																				利润				16736

																				利润率				26%



https://item.jd.com/10184957098506.html?spmTag=YTAyNDAuYjAwMjQ5My5jMDAwMDQwMjcuMSUyM3NrdV9jYXJk&pcdk=SkcKyaCcWNfb_GVI8L7P60CcbNe22-4sq6f0rUDaz0vWYklxvF1eJ7lWvqeC7itQ.rQ4a.tlbT

https://item.jd.com/100016846186.html#switch-sku

海康威视（HIKVISION）光纤收发器单模单纤网络监控光电转换器SC接口 千兆3公里丨3D501T/R-3E(SC) 发送端+接收端一对【图片 价格 品牌 报价】-京东

烽火 烽火 光纤终端盒 尾纤光缆熔接盒SC/FC/LC接口通用光纤续接盘配线架 FC单模满配4芯-4口【图片 价格 品牌 报价】-京东

烽火 烽火 光纤终端盒 尾纤光缆熔接盒SC/FC/LC接口通用光纤续接盘配线架 FC单模满配8芯-8口【图片 价格 品牌 报价】-京东

海康同款DS-1212ZJ 监视摄影机支架 壁装支架 枪机全铝支架【图片 价格 品牌 报价】-京东

海康威视（HIKVISION）电源线RVV2×1.0/0.5/1.5/2.5国标无氧铜信议价 RVV2*1.0 【200米】【图片 价格 品牌 报价】-京东

【海康威视DS-1LN6-UE】海康威视（HIKVISION）DS-1LN6-UE六类网线千兆工程级无氧铜箱线CAT6高速网络非屏蔽双绞线305米/箱【行情 报价 价格 评测】-京东

【腾达（Tenda）D2】腾达2.4GHz专业电梯监控无线网桥套装WiFi6无线网络传输 DC/POE双供电 D2套装【行情 报价 价格 评测】-京东

小耳朵监控电源适配器室外防雨 DC12V2A 安防监控摄像头变压器直流开关电源白色 STD-TM24-12C【DC12V2A】插头款【图片 价格 品牌 报价】-京东

https://item.jd.com/10203903394848.html?spmTag=YTAyNDAuYjAwMjQ5My5jMDAwMDQwMjcuMSUyM3NrdV9jYXJk&pcdk=uwYYNjCl-WpjcTcL8J4R1OAeS3LOnTxjnIV6atET3AN-ionIacX3TDBBNGXY4sYM.rQ4a.tlbT




